Ředitel SOKV České Budějovice, Ostrava, Ústí nad Labem

Ředitel PJ Brno, Česká Třebová, České Budějovice, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem

Ředitel O 10, O 11, O 13

|  |  |  | Ing. Petr Říha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2213/2009-O12/1-Ři |  | systémový specialista |
|  | 28. 6. 2010 |  | +420 723 955 382 |
|  | 1 |  |  |
|  | Metodický pokyn pro přepravu nečinných HDV |  | petr.riha@cdcargo.cz |

Metodický pokyn pro přepravu nečinných hnacích drážních vozidel (dále jen HDV).

- S platností tohoto metodického pokynu se ruší platnost přílohy č. 2 k č. j. 56 614/98-O 18, která stanovovala podmínky přepravy nečinných HDV. Platnost tohoto metodického pokynu je do doby aktualizování směrnice PTs7-B-2009, kde bude řešena i problematika přepravy nečinných HDV.

- SOKV, které je správcem HDV, při nutnosti přepravy HDV jako nečinného vždy vznese požadavek na přepravu u příslušného PJ, v jehož obvodu se  HDV nachází. PJ bude objednatelem přepravy a garantem provedení příslušných úkonů nutných k zařazení HDV do vlaku jako nečinného. V případě přepravy mezi PJ bez požadavku SOKV je objednatelem přepravy a garantem provedení příslušných úkonů nutných k zařazení HDV do vlaku jako nečinného odesílající PJ.

- Přípravu pro zařazení HDV do vlaku jako nečinného provádí osoba znalá obsluhy příslušné řady HDV a nese plnou odpovědnost za provedení přípravy. U HDV vyžadujících doplňující úkony dle přílohy č. 1 tohoto metodického pokynu tyto úkony provede. Při přípravě na přepravu se zapíše do knihy předávky, uvede zde datum a čas přípravy a provedení úkonů pro přepravu HDV jako nečinného zapíše do Protokolu o přípravě a přepravě HDV, který zanechá v knize předávky. V případě HDV bez knihy předávky vyplní pouze Protokol o přípravě a přepravě HDV a zanechá ho na stanovišti HDV.

- Pokud je HDV připravováno na přepravu externím opravcem, musí být HDV ze strany ČDC převzato a kvalita provedených prací zkontrolována strojvedoucím nebo jinou osobou znalou obsluhy příslušné řady, toto převzetí také musí být zaznamenáno v knize předávky.

- Příslušný opravce musí odsouhlasit způsobilost HDV k přepravě z hlediska technického stavu HDV a jeho dílčích celků, které byly předmětem opravy, e-mailem nebo faxovou zprávou. Pokud se na opravě podílelo nezávisle několik opravců, je třeba souhlasu všech opravců, každý za dílčí celky, jejichž opravu prováděli. V případě, kdy jeden opravce na dílčí opravy používá služeb dalších opravců, ale garantem opravy pro ČDC je pouze on, postačuje jeho souhlas.

- V případě časové prodlevy delší než 24 hod. mezi přípravou a zařazením do vlaku, je třeba, u HDV vyžadujících doplňující úkony dle přílohy č. 1 tohoto metodického pokynu, znovu zkontrolovat stav HDV z hlediska provedení těchto doplňujících úkonů před zařazením HDV do vlaku dle bodu č. 3 tohoto metodického pokynu.

- V případech potřeby nedoprovázených přeprav nečinných motorových nebo vícezdrojových HDV lze ponechat spalovací motor v chodu z důvodu temperování a ostatních provozních potřeb (např. dobíjení baterii, nutnost ventilace trakčních motorů apod.) za těchto následujících podmínek:

- přepravovaná HDV, nejvýše dvě, jsou řazena bezprostředně za obsazeným HDV (HDV v režimu vícenásobného řízení „ tzv. dvojče“ se pro účely tohoto opatření považuje  za  jedno obsazené HDV),

- strojvedoucí vlaku musí splňovat podmínku odborně způsobilé osoby k řízení dopravovaných nečinných HDV,

- ve vhodných přestávkách v době vlakové dopravy provede strojvedoucí kontrolu stavu dopravovaných neobsazených HDV. V případě potřeby si vyžádá zastavení vlaku ve vhodné nácestné stanici.

- V případě zařazení obsazených HDV spojených do dvojčlenného řízení do vlaku jako nečinných nebo k službě pohotových, za provoz těchto HDV nese odpovědnost strojvedoucí tato HDV obsluhující. Před odjezdem vlaku musí zkontrolovat stav obou HDV, u neobsazeného HDV vyžadujícího doplňující úkony dle přílohy č. 1 tohoto metodického pokynu provést tyto úkony a vypnout neobsazené HDV z brzdy.

Petr Bazger

provozní ředitel

Za O 12: Ing. Zdeněk Štěpánek

ředitel odboru údržby a oprav KV

Za O 13: Radoslav Nikolov

ředitel odboru technologie a organizace dopravy

Přílohy: Doprava nečinných hnacích vozidel a neobsazených lokomotiv

Protokol o přípravě a přepravě HDV

Protokol o přípravě a přepravě HDV řady:742 346-0

1. HDV bude přepravováno:  a)  do místa nasazení  v ……………..……….

b)  k opravě   v …………………………………

c)   po opravě  do     Veselí nad L.…………….

2. HDV bude přepravováno z žst……Č.Budějovice….     do žst …… Veselí nad L …….

3. Stav HDV:  a)  odvodněno*      b) fridex*       c) voda*   d) netěsný vodní okruh-voda*

4. Stav HDV:  a)  možnost protáčení SM a samostatné jízdy *

b)  možnost protáčení SM *

c)  možnost zvednutí sběrače a uvedení do provozního stavu u EHDV *

d)  zákaz startování SM *

e)  zákaz zvednutí sběrače a  uvedení do provozního stavu u EHDV *

4.  Stav brzdové výstroje: a) stav záchytek brzdových táhel úplný - ano

b) stav závlaček na podvozcích úplný – ano * / ne*……………………**

c) stav brzdových táhel úplný.- ano* / ne*……………………………..**

5.  Stav částí pneumatické brzdy: a) HDV zapnuto do brzdy, přestavovač v poloze „P“ *

b) HDV zapnuto do brzdy, přestavovač v poloze „G“ *

c) HDV zapnuto do brzdy, přestavovač v poloze „P/G“  –

brzdí jeden podvozek *( poloha rozvaděče se zaškrtne)

d) HDV vypnuto z brzdy *.

6.  Stav obručí :a) v pořádku*

b)  pootočená obruč u kol:*…………………………………………….**

7.  Stav vzduchového okruhu : a)  úplný –   těsný *    netěsný*

8.  Možnost použití tlaku vzduchu z napájecího potrubí  ano*     ne*

9.  Stav zabezpečení elektrických brzdičů – proveďte výpis čísel uzavřených kohoutů, polohy rukojetí ovladačů,  polohy jističů**:

10.  Stav uzavíracích kohoutů na hlav. potrubí (VZ, žebříku atd.) – uzavřeno* neuzavřeno*

11.  Stav měničů směru** :

12.  Rychlost přepravy – bez omezení*          - omezení viz poznámky *

*)nehodící se škrtne

**)vyplní slovně

Poznámky***:

Příprava k přepravě byla provedena :

Dne : ………….   	V…………….

Stat.číslo:…….   	Jméno:…………..  	 OJ:………………   	Podpis:……………..

*** provádějí se zde zápisy o příhodách během přepravy, změnách stavu přepravovaného HDV.  U prováděných změn uvádí pracovník statistické číslo a PJ (SOKV).